РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Носово

30.10. 2017г.											№ 58

«Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2018-2020 годов перспективное развитие до 2029 года»

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района, утвержденного решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 12.12.2011 № 120, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Носовское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2018-2020 годов и перспективное развитие до 2029 года» согласно приложению 1.

- Утвердить мероприятия по «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2017-2020 годов и перспективное развитие до 2029 года» согласно приложению 2.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения					А.В. Татаринцев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

№ 58 от 30.10. 2017 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 года.

паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовского сельского поселение» Неклиновского района на 2018-2020 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района, |
| Заказчик Программы | Администрация Носовского сельского поселения Неклиновского района. |
| Разработчик | Администрация Носовского сельского поселения Неклиновского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Носовское сельское поселение" Неклиновского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Носовское сельское поселение» Неклиновского района. - Строительство системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Носовского сельского поселение» Неклиновского района. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовского сельского поселения» Неклиновского района. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2018-2020 г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Без финансирования |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Носовского сельского поселения Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение потерь коммунальных ресурсов: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района на период с 2018 до 2020 г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовское сельское поселение» на 2013 - 2015 гг. разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Носовское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района разработанным., Паспортом муниципального образования «Носовское сельское поселение»

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

– обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района.

Статус и границы муниципального образования «Носовское сельское поселение» определены Областным законом от 14.12.2004г. №224 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Неклиновский район» и муниципальных образований в его составе». Носовское сельское поселение является сельским поселением в составе муниципального образования «Неклиновский район», расположенного на территории Ростовской области.

В состав Носовского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

1) село Носово – административный центр.

2) село Ивановка

3) хутор Мураловка

4) хутор Калиновка

5) хутор Александрово-Марково

6) хутор Таврический

Носовское сельское поселение находится в юго-западной части Неклиновского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 112,61 кв. км.

На севере граничит с Федоровским и Андреево-Мелентьевским сельскими поселениями; на востоке - с и Андреево-Мелентьевским сельским поселением; на западе – с Федоровским и Натальевским сельскими поселениями; на юге – омывается Миусским лиманом.

Численность населения на 01.01.2017 г. составила 2 272 человека:

с. Носово – 986 чел. (административный центр);

с. Ивановка – 347 чел.;

х.Таврический – 436 чел.;

х. Калиновка – 73 чел.;

х. Мураловка – 30 чел.;

х. Александрово-Марково – 400 чел.

Территория сельского поселения включает в себя земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов, а также земли промышленности и автомобильного транспорта, земли водного фонда.

Территория Носовского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения, земли которой представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 9965,67 га.

Расстояние от с.Носово до районного центра с. Покровское – 40 км; до г. Таганрога – 25 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 105 км.

Климатический и агроклиматический потенциал.

По схеме агроклиматического районирования Ростовской области территория  Неклиновского района и Носовского сельского поселения  относится  к подрайону Пб-А, характеризующимся жарким летом и умеренно мягкой зимой.

Среднемесячная температура самого холодного месяца -10,3 ; самого теплого +33. Сумма годовых осадков составляет 454мм. Преобладающее направление суховеев, эрозионно-опасных и метелистых ветров – восточное. Возобновление вегетации древесно-кустарниковых пород относится к концу марта - начало апреля.

Зима умеренно мягкая, обычно малоснежная, устойчивые морозы продолжаются около двух месяцев, наступая в середине декабря и прекращаясь в середине февраля. Однако, зимние морозы часто нарушаются продолжительными оттепелями с температурами до +5 ºС +7 ºС тепла. В самый холодный месяц (январь) температура колеблется от -10,4 до -10,7 ºС.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0 ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через 15 º (в начале мая) начинается лето. Лето жаркое и засушливое с недостаточным увлажнением почв и низкой насыщенностью воздуха влагой. В самый жаркий месяц (июль) температура достигает +33,8 - +38,5 ºС.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10 ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от + 8,5 ºС до + 9,1 ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

На территорию Носовского сельского поселения в среднем за год выпадает 422-486 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в тёплый период (250-290 мм или   60 %), меньшая (170-200 мм или 40 %) – в холодный период. По сезонам года максимум осадков приходится на май-июнь, минимум на февраль-март.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в широких пределах от 85-90 % в ноябре-марте до 60-65 % в июле и августе. Важное значение для летнего периода имеет относительная влажность воздуха на 13 часов, когда её значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно. Самая низкая относительная влажность воздуха на 13 часов наблюдается в июле, когда она составляет 30-35%. На июль-август приходится 20 дней с относительной влажностью менее 30%, а на весь летний период около 35-40 дней. Близость Азовского моря способствует повышенному уровню относительной влажности, как и пониженному дефициту насыщения.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции атмосферы. В течение года преобладает широтное направление ветра. В холодный период года воздействие западного отрога сибирского максимума обуславливает преобладание восточного направления ветров. В тёплый период преобладают западные ветры. Скорости ветра на территории поселения имеют различные значения. Наибольшую повторяемость в течение года имеет скорость ветра 5-6 м/сек. В течение года наиболее ветреным месяцем является февраль. Наименьшие скорости ветра наблюдаются в августе (2-4 м/сек).

Выводы:

- По климатическому районированию для строительства территория Носовского сельского поселения относится к подрайону IIIВ. Расчётная температура самой холодной пятидневки равна -24 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 172 - 177 дней.

- На территории района отмечается обилие солнечного света и тепла.

- Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

- Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного увлажнения.

- Территория характеризуется значительным разнообразием опасных метеорологических явлений погоды, наносящих значительный ущерб хозяйству. Наиболее устойчивым годовым ходом отличаются сильные ветры меридионального направления.

- Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений.

- Для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Агроклиматические ресурсы

Территория Носовского сельского поселения расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому произрастание сельскохозяйственных культур, а соответственно и урожаи в значительной мере определяются агроклиматическими условиями.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10оС. Территория Носовского сельского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10 ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10 оС равна 177-179 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории поселения до первой декады мая, а первые осенние в середине октября. Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней.

Рельеф

По схеме геоморфологического районирования территория Носовского сельского поселения относится к северо-приазовской эрозионно-аккумулятивной наклонной равнине, которая представляет собой волнистую равнину, рассеченную балками на ряд водоразделов.

Гидрография

Гидрографическая сеть поселения представлена балочными системами Носовой, Дедовой, Сухой Еланчик и побережьем Миусского лимана. Берега балочных систем и лимана в основном задернованы, но встречаются промоины и мелкие овраги.

Полезные ископаемые

Согласно информации Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу «Югнедра» № ЮР-05-42/1240 от 17.06.2011 г. в пределах территории Носовского сельского поселения расположены следующие месторождения полезных ископаемых :

1. Носовское (суглинки) В 0,8 км к СВ от восточной окраины

с.Носово, на правом склоне б.Дедова

2. Носовское (Известняки-ракушечники) В 0,5 км западнее с.Носово

на правом склоне б.Носовой

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Флора и фауна

Растительность поселения представлена древесно-кустарниковыми насаждениями. Из них преобладают полезащитные и прибалочные лесные полосы.

Полезащитные лесные полосы защищают посевы от вредоносных ветров и регулируют поверхностный сток. Прибалочные лесные полосы защищают почву от размыва, регулируют поверхностный сток, скрепляют почву и грунт, способствуют более эффективному хозяйственному использованию земель. Основными лесообразующими породами в существующих защитных насаждениях являются: акация белая, абрикос обыкновенный, вяз приземистый, клен ясенелистный, кустарник: смородина золотая, свидина, ива кустарниковая. Сплошное облесение представлено следующими породами: шелковица, акация белая, вяз мелколистный, ива древовидная. Большую часть древесно-кустарниковых насаждений составляют лесные полосы 45-50 летнего возраста. Средняя высота деревьев 11-13м, средний диаметр 15-18см.

Флора Носовского сельского поселения весьма разнообразна, в том числе в ее составе представлены растения, вошедшие в Красную книгу Ростовской области. Это отряд покрытосеменных: аир обыкновенный, беллевалия сарматская (ли сарматский гиацинт), валлиснерия спиральная, гиацинтик Палласа, карагана скифская, касатик карликовый (кочеток), катран татарский, ковыль украинский, пролеска сибирская, роголистник донской, рябчик малый, синеголовник приморский, тюльпан Биберштейна, тюльпан Геснера.

Животный мир характеризуется высоким разнообразием, главную роль в котором играет фауна водоемов.

Из позвоночных животных настоящими водными обитателями являются рыбы.

С водоемами тесно связаны земноводные: озерная лягушка, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, остромордая лягушка, зеленая жаба, обыкновенный тритон.

Из пресмыкающихся широко распространены водяной и обыкновенный ужи.

Из птиц с водоемами связаны – поганки, чайки, лебеди, серый гусь, краснозобая казарка, кряква, серая утка, красноголовый и красноносый нырки, чирок-трескунок, кулики, скопа, орлан-белохвост и др.

В естественных и искусственных древесно-кустарниковых ценозах обитают характерные представители дендрофильного комплекса биоразнообразия. Многочисленны в древесной растительности пауки, клещи, многоножки и другие беспозвоночные, птицы – вяхирь, обыкновенная горлица, обыкновенная пустельга, кобчик, ушастая сова, сплюшка, седой, сирийский и большой пестрый дятлы, обыкновенная иволга, зеленушка, зяблик, лесной конек, большая синица, обыкновенная лазоревка; млекопитающие – обыкновенный еж, рыжая вечерница, кабан.

Животный мир является важнейшей составляющей биоразнообразия. Роль животных велика в процессах стабилизации экосистемы. Животные формируют плодородие почвы, опыляют растения, участвуют в сдерживании численности многих вредных видов, являются поставщиками важнейших продуктов питания, ценнейших лекарств, предметов одежды и т.д. Чем полней сохранено естественное биоразнообразие, тем устойчивей экосистемы, больше ресурсы живой природы и лучше условия для всех сторон жизни людей.

На территории Носовского сельского поселения обитают редкие и исчезающие виды животных, значительная часть которых занесена в Красную книгу Ростовской области. Из насекомых это отряды стрекоз: стрекоза перевязанная и плоская; жесткокрылых: брахицерус малый, муравьежук, жужелица ошибочная, жужелица полевая, чернотелка гнаптор, чернотелка обтуза (или тупая), жук-олень, корнегрыз элегантный, эмус волосатый, красотел пахучий, леукомигус, листоед азиатский, майка уральская; перепончатокрылых: пчела-плотник, сколия степная (или мохнатая); чешуекрылых: бражник-дубовой, бражник малый винный, бражник прозерпина, бражник средний винный, павлиноглазка грушевая (сатурния грушевая), подалирий, поликсена; малощетинковых: железняк. Также из пресмыкающихся это полоз желтобрюхий, из птиц - пустельга степная, из хищников – норка европейская кавказская. Из рыб – елец обыкновенный.

Для лугов характерны: ряд видов землероек, водяная полевка, коростель, чибис, луговой лунь, желтая трясогузка, обыкновенный уж, луговой конек, обыкновенная медведка, полосатый, западный, щелкуны и многие другие виды.

Учитывая приблизительный характер данных по видовому составу краснокнижных растений и животных в поселении, эти данные могут корректироваться.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Носовского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в поселении:

    - наличие дискомфортных суточных температур в течение жаркого лета;

    - загрязнение водотоков неочищенными стоками;

    - наличие природно-очаговых заболеваний;

    - ежегодные лимиты на купание.

Факторы, способствующие развитию рекреации в поселении:

    - климат, благоприятный для развития летнего отдыха;

    - наличие водоемов, привлекающих рекреантов для любительского промысла, отдыха выходного дня, для водного туризма.

Таким образом, в Носовском сельском поселении есть все условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и экологическими мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений.

Почвенные ресурсы

Территория Носовского сельского поселения в составе Неклиновского района относится к 1У почвенно-эрозионной зоне Ростовской области, сухостепной зоне приазовско- предкавказской степной провинции с широким распространением северо-приазовских черноземов, отличающихся друг от друга по мощности гумусного горизонта, карбонатности, степени эродированности, зоне сильной водной и умеренной ветровой эрозии. По материалам почвенного обследования площадь эродированных и эрозионно-опасных земель составляет 90% от площади сельскохозяйственных угодий. Наличие такого количества эродированных земель обуславливает необходимость проведения мелиоративно-хозяйственных мероприятий.

Земельный фонд поселения

Площадь Носовского сельского поселения составляет 11261,11га, земли сельскохозяйственного назначения – 9405,67га.

Структура земельных ресурсов сельского поселения определяется высоким уровнем развития сельскохозяйственного производства. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 83,5 % от общей территории.

Структура землепользования в границах

Носовского сельского поселения на 01.01.2017 г.

Таблица  № 1

| № п/п | Категории земель, угодья | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 11261,11 | 100,0 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодия, из них.: | 9965,67 | 88,5 |
|  | - пашня; | 8813,67 | 78,3 |
|  | - сенокосы; | - | - |
|  | - пастбища; | 1100 | 9,8 |
|  | - многолетние насаждения. | 52 | 0,5 |
| 3. | В стадии мелиоративного строительства (с/х угодья) и восстановлений | - | - |
| 4. | Лесные полосы | - | - |
| 5. | Древесно-кустарниковая растительность, из них: | 258 | 2,3 |
|  | - защитного назначения | 3 | - |
| 6. | Под водой | 516 | 4,6 |
| 7. | Под постройками, в т. ч.: | 127 | 1,1 |
|  | - под промышленными сооружениями | 127 | 1,1 |
| 8. | Под дорогами, в т.ч.: | 321,44 | 2,9 |
| 9. | Болота | - | - |
| 10. | Нарушенные земли | - | - |
| 11. | Прочие земли | 73 | 0,6 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 88,5 |
|  | - удельный вес пашни; |  | 78,3 |
|  | - распаханность (пашня к сельхозугодиям); |  | 88,4 |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения является высокой и составляет 88,5 % (по району – 84,4%, по области – 84,6%), распаханность – 88,4 % (по району – 84,2%, по области – 67,3%).

На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены: 2 с/х предприятия, имеющие в пользовании 6465,23 га земель, 699 личных подсобных хозяйств имеют в собственности 152 га земель.

После проведения земельной реформы на территории Носовского сельского поселения закреплено в собственность 30,7% общей площади. При этом 42,6 % земель находится в аренде сторонних собственников  у СПК к-з «50 лет Октября».

В структуре земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (88,5%).

Оценка природно-ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Носовского сельского поселения благоприятны для дальнейшего его развития. Это, прежде всего, умеренный климат, благоприятно воздействующий на сельскохозяйственное производство, наличие водоёмов, которые привлекают рекреантов для любительского промысла, отдыха выходного дня, для водного туризма.

Географическое положение территории поселения относительно крупных центров: г. Ростова-на-Дону, Таганрога, магистральных дорог также оказывает положительное влияние на его развитие.

Расположенные в транспортной доступности существующие предприятия крупных городов играют большую роль в обеспечении рабочими местами населения, проживающего в поселении.

- Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал.

- Планировочная структура поселения.

Планировочная структура Носовского сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Пространственно-планировочный каркас поселения сформирован антропогенными и природными осями, взаимодействие которых определяет общее состояние территории. Основной антропогенной осью рассматриваемой территории является: автомобильная дорога межмуниципального значения «с.Покровское – с.Носово-с.Натальевка».

Основными природными осями являются прибрежная полоса Миусского Лимана, являющаяся южной границей поселения. Рельеф местности относительно спокойный, с понижением в восточной части поселения к балке и к южной границе поселения, к береговой полосе. Северная граница поселения проходит, частично, вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения «с.Покровское – с.Носово- с.Натальевка» с востока на запад, далее частично вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения. Западная граница поселения является границей Федоровского сельского поселения, восточная Андреево-Мелентьевского, а в юго-западной части поселение граничит с Натальевским сельским поселением, которое оказывает большое влияние на планировочную структуру территории поселения. Населенные пункты Носовского сельского поселения (кроме х.Таврический) имеют особое значение для развития рекреации, ввиду своего благоприятного расположения на берегу Миусского Лимана.

На территории Носовского сельского поселения отмечено наличие археологических памятников - курганных могильников, расположенных рассредоточено по всей территории.

По территории поселения проложены проселочные дороги и устроены пылезащитные лесные полосы.

Наличие Миусского Лимана значительным образом влияет на планировочную структуру южной части поселения и определяет значительный потенциал для дальнейшего рекреационного развития и предопределяет необходимость формирования ландшафтно-рекреационного каркаса.

Вывод:

1. Размещение поселения, в целом, способствует устойчивому экономическому развитию, поскольку находится вблизи влияния районного центра, центра регионального значения г. Таганрога, а также расположено вдоль берега Миусского Лимана.

2. Расчлененный рельеф поселения способствует в значительной степени самоочищения, что обеспечивает устойчивость ландшафта к антропогенному воздействию. Следовательно - необходимо сохранить естественную орографию сельского поселения. Согласно ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения» под самоочищением ландшафта понимается: «Переработка загрязняющих веществ и выведение их за пределы ландшафта в результате природных процессов.» Рельеф территории способствует усилению этого процесса, наличие водоразделов и балок играет значительную роль в перемещении загрязняющих веществ на территории. Под расчлененностью рельефа понимается наличие на территории водоразделов и тальвегов. Следовательно, сохранение естественного рельефа, а также его восстановление одна из задач территориального планирования.

3. Необходимо взаимно увязать размещение сельхоз угодий с зонами рекреаций, т. е. рассмотреть прибрежную зону как территорию, благоприятную для отдыха населения и сохранить санирующие свойства водоемов.

4. С точки зрения планировочной организации поселения наиболее удобной территорией для дальнейшего развития, является территория между сложившейся жилой застройкой населенных пунктов – п.Александрово-Марково, с.Ивановка, х.Калиновка, с.Носово и х.Мураловка.

- с.Носово

Административным центром Носовского сельского поселения является село Носово, расположенное в юго-восточной части поселения. Западную часть села пересекает дорога межмуниципального значения «с.Покровское – с.Носово-с.Натальевка», которая осуществляет въезды в село с северной, юго-западной сторон. Юго-западной границей село прилегает к балке Носово, юго-восточной к Дедовой балке. Численность населения села на 01.01.2017 год составила 986 человек, площадь территории в пределах границ –146,8 га, в т.ч. селитебная зона –76,5 га.  Село имеет достаточно компактную планировочную структуру прямоугольных кварталов в центральной части и более хаотичную застройку в южной части. Общественный центр сформировался в центральной части села, между ул. Мира и улицы Клубная. Здесь расположены здания администрации Носовского сельского поселения, Дом культуры на 220 мест, библиотека, средней общеобразовательной  школы МОУ Носовская СОШ на 250 учащихся (при количестве учащихся-250), детского сада «Солнышко», врачебной амбулатории  и ряда предприятий торговли.

Жилая застройка представлена малоэтажными и индивидуальными усадебными 1-2 этажными домами.

Здания производственного назначения (молоко-товарная ферма и КФХ «Семеновод» и зерносклад СПК) расположены к северу от населенного пункта. При этом, санитарные расстояния от молоко-товарной фермы до жилой застройки, не выдержаны, также имеет место движение производственного транспорта по жилым улицам.

Благоустройство недостаточное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует твердое покрытие проезжих частей и тротуаров. Отсутствует благоустроенный выход к береговой полосе Миусского Лимана.

Кладбище расположено в северной части населенного пункта, необходимый санитарный разрыв соблюдается.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет ОАО Неклиновское ППЖКХ на полигон ТБО в с.Покровское.

Перспективная территория для размещения нового жилого строительства –территории, расположенные южнее и восточнее села, в т.ч. прилегающие к береговой зоне Миусского Лимана.

Водоснабжение осуществляется от придомовых скважин и колодцев. Износ оборудования скважин в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

В селе отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с.Носово - на территории Носовского сельского поселения, отпайка воздушной ЛЭП от которой проходит по территории населенного пункта.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. На территории села расположены 5 ГРП.

Село Носово телефонизировано.

- Хутор Калиновка

Хутор Калиновка - второй населенный пункт – располагается в южной части сельского поселения, западнее села Носово. Численность его на 01.01.2017 год составила 73 чел. Площадь территории в пределах границ х. Калиновка– 61,0 га, в т.ч. селитебной зоны 20,0 га. Южной частью село прилегает к побережью Миусского Лимана. Производственная и коммунально-складская зоны отсутствуют. Въезд в село осуществляется с северной стороны, с подъезда от дороги межмуниципального значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутыми кварталами неправильной формы вдоль единственной улицы, с небольшой линейной плотностью застройки.

В населенном пункте полностью отсутствует общественный центр. Все необходимые услуги социально-бытового назначения, жители получают в административном центре - с.Носово.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега Миусского Лимана.

Благоустройство территории недостаточное.

В юго-восточной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет ОАО Неклиновское ППЖКХ на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от придомовых скважин и колодцев. Износ оборудования скважин в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

Хутор Калиновка телефонизирован.

- Село Ивановка

Село Ивановка - третий населенный пункт – располагается в южной части сельского поселения, западнее хутора Калиновка. Численность его на 01.01.2017 год составила 347 чел. Площадь территории в пределах границ с. Ивановка– 102,8 га, в т.ч. селитебной зоны 60,1 га. Южной частью село прилегает к побережью Миусского Лимана.  Въезд в село осуществляется с северной стороны, с подъезда от дороги межмуниципального значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутыми кварталами неправильной формы вдоль улиц, с небольшой линейной плотностью застройки.

На ул. Мира расположен общественный центр, в состав которого входят: детский сад, почта, медицинский пункт, магазин, дом культуры.

В западной части населенного пункта расположена действующая молоко-товарная ферма.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега Миусского Лимана.

Благоустройство территории недостаточное.

В северной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет ОАО Неклиновское ППЖКХ на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и придомовых колодцев. Износ оборудования скважин в среднем составляет более 80 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

Село Ивановка телефонизировано.

- Хутор Александрово-Марково

Хутор Александрово-Марково – четвертый населенный пункт – располагается в юго-западной части сельского поселения, западнее села Ивановка. Численность его на 01.01.2017 год составила 400 чел. Площадь территории в пределах границ хутора Александрово-Марково – 118,1 га, в т.ч. селитебной зоны 63,8 га. Южной частью село прилегает к побережью Миусского Лимана.  Въезд в село осуществляется с северной стороны, с подъезда от дороги межмуниципального значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с кварталами неправильной формы вдоль улиц, с небольшой линейной плотностью застройки.

На ул.Энгельса расположен общественный центр, в состав которого входят: медицинский пункт, магазины, дом культуры.

В северной части населенного пункта расположена недействующая молоко-товарная ферма.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега Миусского Лимана.

Благоустройство территории недостаточное.

В западной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет ОАО Неклиновское ППЖКХ на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от водозаборной скважины и придомовых колодцев.   Износ оборудования скважины в среднем составляет более 80 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

Хутор Александрово-Марково телефонизирован.

- Хутор Мураловка

Хутор Мураловка – пятый населенный пункт – располагается в юго-восточной части сельского поселения, восточнее села Носово. Численность его на 01.01.2017 год составила 30 чел. Площадь территории в пределах границ хутора Мураловка –29,4 га, в т.ч. селитебной зоны 17,4 га. Южной частью село прилегает к побережью Миусского Лимана.  Въезд в село осуществляется с северной стороны, с подъезда от дороги районного значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет упорядоченную структуру с кварталами неправильной формы вдоль единственной улицы Миусская, с небольшой линейной плотностью застройки.

Общественные здания в хуторе отсутствуют, жители пользуются услугами зданий общественного обслуживания с. Носово.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега Миусского Лимана.

Благоустройство территории недостаточное.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет ОАО Неклиновское ППЖКХ на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от придомовых колодцев. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

- Хутор Мураловка телефонизирован.

- Хутор Таврический

Хутор Таврический – шестой населенный пункт – располагается в западной части сельского поселения, обособленно от остальных населенных пунктов Носовского сельского поселения. Численность его на 01.01.2017 год составила 436 чел. Площадь территории в пределах границ хутора Таврический – 100,3 га, в т.ч. селитебной зоны 66,5 га. Въезд в село осуществляется с восточной стороны, с подъезда от дороги районного значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет упорядоченную структуру с кварталами неправильной формы вдоль улиц Чехова, Мира, с небольшой линейной плотностью застройки.

На ул.Мира расположены общественные здания: детский сад, медицинский пункт, магазин, дом культуры.

В северной части населенного пункта расположена действующая молоко-товарная ферма.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков.

Благоустройство территории недостаточное.

В северной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет ОАО Неклиновское ППЖКХ на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется и придомовых скважин, колодцев. Износ оборудования в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

Хутор Таврический телефонизирован.

- Население и демографический потенциал

На начало 2017 года число жителей Носовского сельского поселения составило 2272 человека постоянного населения (с учетом временно отсутствующих).  По сравнению с предшествующим годом население рассматриваемой территории увеличилось на 54 человека (2,7 %).

- Существующая численность населения и расселения

в границах Носовского сельского поселения

- Таблица  № 5

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Функциональное назначение населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2017 год, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Носово | Административный центр, жилой массив | 986 |
| 2. | с.Ивановка | жилой массив | 347 |
| 3. | х.Таврический | жилой массив | 436 |
| 4. | х.Калиновка | жилой массив | 73 |
| 5. | х. Мураловка | жилой массив | 30 |
| 6. | х. Александрово-Марково | жилой массив | 400 |
|  | Всего в границах поселения: | х | 2272 |

- Численность населения Носовского сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2002 гг.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2002 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Носово | 721 | 796 |
| 2. | с. Ивановка | 266 | 330 |
| 3. | х.Таврический | 395 | 379 |
| 4. | х.Калиновка | 70 | 93 |
| 5. | х. Мураловка | 45 | 42 |
| 6. | х. Александрово-Марково (в составе Натальевского сельсовета) | 325 | 381 |
|  | ИТОГО: | 1822 | 2021 |
| В последующем х. Александрово-Марково вошел в состав Носовского сельского поселения. |  |  |  |

Главным образом отрицательная демографическая динамика объясняется неблагополучной ситуацией в основных процессах народонаселения: рождаемости и смертности. В пересчете на 1000 населения (промилле) средняя величина показателя рождаемости по последним годам составляет порядка 8 промилле, при среднем показателе общего уровня смертности в 15 промилле. Влияние миграционного процесса на общую динамику населения характеризуется положительными значениями –  29 промилле.

Основные причины этого – экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жизненные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

- Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Носовского сельского поселения

Таблица  № 7

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на 1.01 | 1857 | 2153 | 2093 | 2029 | 2118 | 2030 |
| Родилось «+» | 14 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| Умерло «-» | 27 | 48 | 31 | 24 | 29 | 32 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -13 | -9 | -15 | -6 | -12 | -15 |
| Прибыло «+» | 352 | 38 | 27 | 35 | 91 | 109 |
| Убыло «-» | 43 | 69 | 76 | 40 | 25 | 51 |
| Приток («+»), отток («-») | +309 | -31 | -49 | +118,5 | +66 | +58 |
| Численность населения на 31.12 | 2153 | 2093 | 2029 | 2018 | 2172 | 2073 |
| II. На каждую тысячу населения 1. Естественное движение: |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся на 1000 населения | 7,5 | 8,8 | 7,6 | 8,9 | 8,4 | 8,4 |
| Число умерших на 1000 населения | 14,5 | 22,3 | 14,8 | 11,8 | 14,4 | 15,8 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») в расчете на 1000 населения | -7,0 | -13,5 | -7,2 | -3,0 | -60 | -7,4 |
| 2. Миграция |  |  |  |  |  |  |
| Миграционный прирост («+»), убыль («-») на 1000 населения | +166,3 | -14,4 | -23,4 | -21,5 | +32,7 | +28,6 |

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения социальных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Сравнительные показатели естественного прироста населения

Таблица  № 8

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | В среднем за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Коэффициент естественного прироста (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | -7,0 | -13,5 | -7,2 | -3,0 | -7,4 |
| Неклиновский район | -7,3 | -5,9 | -6,3 | -5,4 | -6,8 |
| Ростовская область | -6,0 | -4,8 | -4,2 | -3,8 | -5,1 |
| 2. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | 7,5 | 8,8 | 7,6 | 8,9 | 8,4 |
| Неклиновский район | 9,9 | 11,2 | 10,8 | 11,6 | 10,7 |
| Ростовская область | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,9 | 10,1 |
| 3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | 14,5 | 22,3 | 14,8 | 11,8 | 15,8 |
| Неклиновский район | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,5 |
| Ростовская область | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 15,2 |

Миграция

Динамика показателей степени интенсивности движения населения

Таблица  № 9

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | В среднем за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Коэффициент прибытия (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | 189,5 | 17,0 | 12,9 | 17,2 | 53,7 |
| Неклиновский район | х | х | х | 10,3 | х |
| Ростовская область | х | х | х | 11,6 | х |
| 2. Коэффициент выбытия (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | 23,2 | 32,0 | 36,3 | 19,7 | 25,1 |
| Неклиновский район | х | х | х | 7,2 | х |
| Ростовская область | х | х | х | 10,7 | х |
| 3. Коэффициент миграционного прироста («+»), убытия («-») |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | +166,3 | -14,4 | -23,4 | -2,5 | +32,7 |
| Неклиновский район | х | х | х | +3,1 | х |
| Ростовская область | х | х | х | +0,9 | х |

Общий среднегодовой прирост населения

в расчете на 1000 жителей

| Наименование показателя | Носовское сельское поселение, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016г. | 2014-2016 гг. | 2003-2016 гг. | 2012-2016 гг. |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -7,4 | -12,0 | -7,9 | -7,4 | -5,37 |
| Миграция | -2,5 | +32,7 | -13,4 | +28,6 | +1,11 |
| Общий среднегодовой прирост («+»), убыль («-») | -9,9 | +20,7 | -21,3 | +21,2 | -42,6 |

- Возрастной состав и структура населения

Носовского сельского поселения

Таблица  № 11

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 2072 | 100 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 149 | 7,2 |
|  | от 7 до 15 лет. | 172 | 8,3 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 1231 | 59,4 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 520 | 25,1 |

Миграционные процессы отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 59,4 % от общей численности населения Носовского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

- Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Носовского сельского поселения на 01.01.2017 г.

Таблица  № 12

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность населения на 01.01.2017 года, чел. | 2272 | 100,0 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте | 1331 | 59,4 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов | 156 | 7,5 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений | - | - |

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (1231 человек) занято в производстве и обслуживании 428 человек  (34,8 %).

- Существующая структура занятости населения

Носовского сельского поселения

- Таблица №13

|  | Показатели |  | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1331 | 100 |
|  | Из них занято: |  |  |  |
|  | - | в сельском хозяйстве | 274 | 22,3 |
|  | - | в промышленности | 4 | 0,3 |
|  | - | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 18 | 1,5 |
|  | - | здравоохранение | 10 | 0,8 |
|  | - | образование | 71 | 5,8 |
|  | - | культурно-бытовое обслуживание | 23 | 1,9 |
|  | - | социальное обеспечение | 19 | 1,5 |
|  | - | административные и финансовые учреждения | 9 | 0,7 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью |  | 428 | 34,8 |
|  | Трудоспособное население, не занятое в производстве |  | 647 | 52,6 |
|  | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства |  | - | - |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город |  | 156 | 7,5 |

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации сельского поселения, можно сказать, что в Носовском сельском поселении существует доля трудоспособного населения не занятого в экономике. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

- официально зарегистрированные безработные;

- жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях, остающаяся работать в других местах.

Из представленных данных в табл. № 12 видно, что 7,5 % трудоспособного населения в Носовском сельском поселении (156 человек) трудится за пределами поселения, выезжая на работу в другие близлежащие населенные пункты.

При этом 52,6 % трудоспособного населения вообще не занято никаким видом деятельности (647 человек). Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Носовского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

Прогноз численности трудовых ресурсов Носовского сельского поселения представлен в таблице № 25.

- Транспорт.

Расположение Носовского сельского поселения Неклиновского муниципального района, в центральной части области, в достаточной близости к районному центру с.Покровское создаёт выгодные условия для развития транспортной инфраструктуры.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры Неклиновского района, включая Носовское сельское поселение, тесно связаны с реконструкцией и модернизацией транспорта, как в областном масштабе, так и на муниципальном уровне, вызванной недостаточной протяженностью и плохим техническим состоянием дорог.

По территории сельского поселения проложены автодороги областного и местного значения:

- автомобильная дорога областного значения «с.Покровское – с.Носово- с.Натальевка» находящаяся в ведении Ростовуправтодора

- автодорога районного значения «с.Андреево-Мелентьево-с.Носово»

- автомобильные дороги, находящиеся в районной собственности – V технической категории.

Автомобильная дорога областного значения  ММ61-223 находится на балансе Министерства автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области. Остальные дороги находятся в ведении Неклиновского муниципального района.

Общая протяженность автодорог общего пользования в границах поселения составляет 74,1 км, из них с асфальтобетонным покрытием –26.5 км, с грунтовым – 47,60 км. Внутрипоселковые дороги протяженностью 23.56 км. Проходящие по 6 населенным пунктам сельского поселения: с.Носово всего – 7,21км. в т.ч.асфальт 4,61 км; тырса 2,6 км. с.Ивановка всего – 5,42км.в т.ч.асфальт 2,8 км; тырса 2,62 км. х.Таврический всего – 2,61кмв т.ч.асфальт 2,21 км; тырса 0,4 км. х.Мураловка всего – 1,2км, в т.ч. тырса 1,2 км. х.Калиновка всего – 2,25, в.т.ч. тырса 2,25 х.Александрово-Марково всего – 4,87 км, в т.ч.асфальт 2,05 км; тырса 2,82 км.

В Неклиновском районе действует сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. По территории Носовского сельского поселения проходит 3 автобусных маршрутов: х.А.Марково – г.Таганрог; с.Ивановка-г.Таганрог; х.Таврический –г.Таганрог. Эти маршруты обслуживают передвижение населения района, в т.ч. и населения Носовского сельского поселения в центр области, к железнодорожным станциям – двум автовокзалам ОАО «Донавтовокзал» и ОАО «Ростдонавтовокзал».

В соответствии с перспективным развитием движения дороги нуждаются в реконструкции с доведением параметров до нормативов более высокой категории. Недостаточная протяженность и низкий технический уровень дорог вызывает значительные издержки для автомобильных перевозок.

- Инженерная инфраструктура.

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты и производственные зоны.

Сложившаяся ситуация предоставляет потенциальную возможность задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Носовского сельского поселения, являются буровые на воду скважины, однако количества воды недостаточно. Причиной тому служит достаточно изношенное оборудования, долгое время не производившиеся реконструкционные работы.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное: централизованная система канализования хозяйственно-бытовых стоков с очисткой стоков отсутствует. Система водоотведения ливневых стоков отсутствует.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет ОАО Неклиновское ППЖКХ на полигон ТБО в с.Покровское.

Норма накопления твердых бытовых отходов принята по поселению –0,16 м3/мес. на 1 чел.

Электроснабжение потребителей Носовского сельского поселения осуществляется от сетей ОАО «МРСК ЮГА» - «Ростовэнерго».

По территории поселения проходят транзитные воздушные ЛЭП 110 кВ и ЛЭП 35 кВ, от которых запитывается электроподстанция ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово и далее, потребители населённых пунктов и промпредприятия, отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/04 кВ, расположенные в населённых пунктах.

Теплоснабжение потребителей Носовского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом топливе. Населенные пункты газифицированы на 99 % и потребители имеют индивидуальные котлы на газовом топливе.

На перспективу планируется переход на 100% потребление газового топлива.

На территории Носовского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. В с. Носово имеется узел связи ОАО «ЮТК», а также башня связи Мегафон; МТС. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 99%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи представляют 3 оператора. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

- Прочие коммунальные и инженерные сооружения.

На территории Носовского сельского поселения размещается 5 действующих кладбищ, в каждом населенном пункте, кроме х. Мураловка. Для каждого действующего кладбища есть возможность организации санитарно-защитной зоны и расширения территории.

- Резервные площадки нового строительства.

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммунальных и др. функциональных зон. Такие территории определены в каждом населённом пункте.

В с.Носово предложено два участка для развития селитебной зоны. Территория, предусмотренная к развитию на первую очередь и за расчетный срок, располагается южнее и восточнее села. Общая площадь этих участков составляет 77,0 га с общественным подцентром площадью 3 га.

В с. Ивановка предложен участок для развития селитебной зоны восточнее сложившейся жилой застройки, площадью около 34 га.

В х.Калиновка предложен участок для развития селитебной зоны западнее сложившейся жилой застройки, площадью около 26 га, с общественным подцентром площадью 2,5 га.

В х.Александрово-Марково предложен участок для развития селитебной зоны западнее сложившейся жилой застройки, площадью около 33 га.

В х.Таврический предложен участок для развития селитебной зоны западнее сложившейся жилой застройки, площадью около 19 га.

В х.Мураловка предложен участок для развития селитебной зоны восточнее сложившейся жилой застройки, площадью около 6 га.

Предусматривается, также, упорядочение сложившихся жилых кварталов. Определены территории перспективного развития производственной и коммунально-складской зоны в западной части с. Носово – 6 га и северной части с.Ивановка – 9 га  Территорию вдоль Миусского Лимана предлагается использовать под размещение рекреационной зоны с пляжем. Общая площадь рекреационной территории составит 62,7 га. Проектом предусматривается расчистка прибрежной территории Миусского Лимана, ее озеленение с организацией спортивных зон, зон тихого отдыха с детскими площадками, площадками отдыха, а также площадки под строительство баз отдыха. Также проектом определяются места размещения озелененных скверов в разных частях населенного пункта.

- Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Носовского сельского поселения:

- в отношении территориального развития как административного центра поселения - с. Носово, так и остальных населенных пунктов Носовского сельского поселения в части развития жилых зон, в т. ч. инвестиционными компаниями;

- в части размещения новых промпредприятий – имеется ряд предложений по размещению производственных предприятий;

- для формирования благоприятной рекреационной зоны, чему способствует морское побережье и благоприятные климатические условия;

- динамичного развития транспортной инфраструктуры,

- в отношении возможности удовлетворения потребностей в воде и энергоресурсах Носовское сельское поселение входит в состав территории «Юго-западного района Ростовской области» и является территорией приоритетного развития.

Носовское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, хотя уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как картофель, мясо, молоко и фрукты.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства во многом зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные, организации заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков, а также вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства. В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе. При условии проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

Дальнейшее развитие промышленного производства Носовского сельского поселения неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

Развитие транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по совершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры на территории Носовского сельского поселения разработаны генеральным планом с учётом федеральных и областных программ «Модернизация транспортной системы России» и «Юг России», в соответствии с которыми намечены:

- Строительство «Северного обхода Ростова» - автодороги, связывающей северную часть автодороги М4 «Дон» с автодорогой М23 «Ростов-Таганрог-граница с Украиной» с последовательным доведением ее параметров до категории IБ. Протяженность объекта составляет 33 км.

- Строительство «Дальнего северного обхода Ростова» - автодороги широтного направления «Миусский порт – Шахты – Волгодонск – Элиста» (за расчетным сроком, с последовательным доведением ее параметров дл категории IБ). Протяженность объекта составляет 171км.

Генеральным планом, в развитие намечаемых федеральными и областными программами мероприятий, предусмотрено:

-  реконструкция автодорог муниципальной собственности IV и V технических категорий, на территории сельского поселения;

- формирование структуры объектов дорожного сервиса на указанных автодорогах;

- выборочная реконструкция существующих улично-дорожных сетей населенных пунктов, их расширение в соответствии с планировочным развитием территории (подробнее см. в разделе «Генеральные планы населённых пунктов»);

- устройство автодорог, которые обеспечат связь с площадками инженерных сооружений и территориями специального назначения - кладбищем, полигоном ТБО и т. п.

Развитие инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Носовского сельского поселения осуществляется из подземных вод. Основными водопотребителями являются жители населенных пунктов, сельскохозяйственные комплексы и коммунальные предприятия.

Населенные пункты имеют частично централизованную систему водоснабжения. Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется значительный дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения территории Носовского сельского поселения:

- строительство водохозяйственных сооружений в каждом из населенных пунктов сельского поселения со строительством головных сооружений на территории Носовского сельского поселения, в южной его части;

- развитие новых строящихся водопроводных сетей от Ростовских водозаборных сооружений в районе х. Дугино Азовского района вдоль автомагистрали М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог», до вышеуказанных водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой на водохозяйственные сооружения населенных пунктов сельского поселения;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных площадок селитебных и производственных зон населённых пунктов;

- проведения комплекса мероприятий по снижению удельного водопотребления и перехода к рациональному водопотреблению.

-	на участках размещения водозаборных сооружений подземных вод предусмотрены мероприятия по их охране и защите – ограждение участка 1-го пояса охраны, благоустройство участка и организация отведения поверхностных вод.

Актуальным является вопрос реконструкции сложившейся системы водоснабжения: на 1-ю очередь замены оборудования на водозаборных сооружениях, переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водопроводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям населённых пунктов, а также улучшения качества очистки и доочистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов .

Магистральный водовод от Ростовских водозаборных сооружений обеспечит всех водопотребителей Носовского сельского поселения.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом, отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, целесообразно использовать в качестве источников воды технического качества. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

В соответствии со схемой водоснабжения, предложенной «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовская агломерация)», норма суточного  водопотребления принята 250 л на 1 человека на расчетный срок и 200 л на 1 человека – на 1 очередь.

Водопотребление по поселению

Табл. № 30

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 200 | 250 |
| с. Носово |  |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 166 | 220 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.2.1) | - “ - | 16,6 | 22,0 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10% от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 18,3 | 24,2 |
| 2.4 | Итого: | м3/сут. | 200,9 | 266 |
| Х.Калиновка |  |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 16 | 20 |
| 3.2 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 1,6 | 2 |
| 3.3 | Итого: | м3/сут. | 17,6 | 22 |
| С.Ивановка |  |  |  |  |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 70 | 90 |
| 4.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.4.1) | - “ - | 7,0 | 9,0 |
| 4.3 | Неучтенные расходы (10% от п.4.1 и 4.2) | - “ - | 7,7 | 9,9 |
| 4.4 | Итого: | м3/сут. | 84,7 | 108,9 |
| х.Александрово-Марково |  |  |  |  |
| 5.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 84 | 112,5 |
| 5.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.5.1) | - “ - | 8,4 | 11,2 |
| 5.3 | Неучтенные расходы (10% от п.5.1 и 5.2) | - “ - | 9,2 | 12,4 |
| 5.4 | Итого: | м3/сут. | 101,6 | 136,1 |
| х.Мураловка |  |  |  |  |
| 6.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 8 | 12,5 |
| 6.2 | Неучтенные расходы (10% от п.6.1 ) | - “ - | 0,8 | 1,2 |
| 6.3 | Итого: | м3/сут. | 8,8 | 13,7 |
| х.Таврический |  |  |  |  |
| 7.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 92 | 120 |
| 7.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.7.1) | - “ - | 9,2 | 12,0 |
| 7.3 | Неучтенные расходы (10% от п.7.1 и 7.2) | - “ - | 10,1 | 13,2 |
| 7.4 | Итого: | м3/сут. | 111,3 | 145,2 |
| 8. | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 15 | 35 |
| 9. | Всего: | м3/сут. | 539,9 | 726,9 |

Система водоотведения.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители, и на поля фильтрации.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы, и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.

Поэтому проектом предусматривается на расчетный срок II этапа реализации генерального плана (2030 г.) размещение централизованных очистных сооружений на территории каждого населенного пункта сельского поселения, с полной биологической очисткой, выпуском в прилегающие балки.

Проектом предусмотрено:

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от с.Ивановка. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность на I этапе реализации генерального плана (2020 г.)  применения более локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки активации процессов, модульность исполнения и т. д.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в Миусский Лиман;

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с   территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:

-  в с. Носово, х.Мураловка, - южнее с.Носово. После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в Миусский Лиман южнее села;

-  в х.Калиновка, с.Ивановка, х.Александрово-Марково – западнее с.Ивановка. После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в Миусский Лиман;

-  на х.Таврический –западнее населенного пункта. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в пониженное место в юго-западном направлении, переходящее далее в балку;

- общие расходы канализационных стоков по поселению составляет до 400 м3/сут.;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с предварительной очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин», с последующим выпуском в проектируемую сеть открытых ливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков (см. выше). Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Водоотведение по поселению

Табл.№31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Носово |  |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 181 | 240 |
| х.Калиновка |  |  |  |  |
| 2. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 16 | 20 |
| с.Ивановка |  |  |  |  |
| 3 | Водоотведение, всего | м3/сут. | 76 | 98 |
| х.Александрово-Марково |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение, всего | м3/сут. | 91 | 122 |
| х.Мураловка |  |  |  |  |
| 5 | Водоотведение, всего | м3/сут. | 8 | 12 |
| х.Таврический |  |  |  |  |
| 6 | Водоотведение, всего | м3/сут. | 100 | 130 |
| 7 | Водоотведение от производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 14 | 32 |
| 8. | Всего: | м3/сут. | 486* | 654* |

Примечание: *- с учетом безвозвратных потерь на полив территории и водопой скота и птицы.

Генеральным планом предусматривается устройство централизованной канализации для каждого населенного пункта, с едиными очистными сооружениями биологического типа, размещаемыми на санитарном расстоянии мощностью 660 м.куб./сут.;

Для производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов предусмотрены локальные очистные сооружения мощностью 32,0 м.куб./сут.

Таким образом, общая мощность очистных сооружений составит 700 м3/сут. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Для утилизации осадков сточных вод предусмотрено их механическое обезвоживание, обеззараживание и вывоз для хранения на специально отведенную площадку с твердым покрытием, предусмотренную на территории, смежной с полигоном ТБО.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод (в пониженных частях населенных пунктов), предусматривается устройство локальных дренажных систем:

- в с. Носово, х.Мураловка, х.Калиновка, с.Ивановка, х.А-Марково– в южной части населенных пунктов;

- в х.Таврический– в восточной части хутора.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадках с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый	 период и раз в 3 суток в холодный период года.

Генеральным планом предусмотрено решение вопроса по утилизации твердых бытовых отходов в 2 этапа.

На 1 этапе утилизация будет осуществляться на полигоне твердых бытовых отходов в Натальевском с.п. Где генеральным планом запроектирован новый полигон ТБО. Неоходимо внести дополнения в генеральный план Натальевского с.п. с учетом отходов Носовского с.п.

При этом принято решение об организации селективного сбора твердых бытовых отходов, для чего предусматривается организация мусоронакопительной станции и мусороперерабатывающего завода на территории Самбекского сельского поселения. Здесь будет размещаться сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленно сырья. Не утилизируемая часть отходов будет захораниваться на полигоне ТБО в Натальевском с.п..

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается  300 кг или 1,0 м3.

Таким образом количество твердых бытовых отходов по населенным пунктам составит:

- по с. Носово – 300 кг х 880 = 264 000 кг, или 264 тн (на 1 оч. - 249 тн);

- по с. Ивановка– 300 х 360 = 108 000 кг, или 108 тн (на 1 оч. –105 тн.);

- по х.Калиновка– 300 х 80= 24 000 кг, или 24тн (на 1 оч. –24 тн.);

- по х.Мураловка– 300 х 50 = 15 000 кг, или 15 тн (на 1 оч. –12 тн.);

- по х.Таврический– 300 х 480 = 144 000 кг, или 144 тн (на 1 оч. –138тн.);

- по х.Александрово-Марково– 300 х 450 = 135 000 кг, или 135 тн (на 1 оч. –126тн.);

Накопление мусора по поселению в год составит: 264+ 108+24+15+144+135 = 690 тн. (на 1 очередь –654 тн.).

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием обеспечения приема ТБО с размещением их в одном ярусе в течение не менее 5 лет («Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО»).

Таким образом, объем ТБО за 5 лет составит: 654 х 5 = 3270 тн.

При норме площади 0,05 га на 1 тыс. тн. потребная площадь территории полигона для складирования мусора по Носовскому сельскому поселению составит        3,27 х 0,05 га = 0,16га.

В комплекс санитарной очистки существующей и проектируемой территории Носовского сельского поселения входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который будет собираться в мусоросборники и вывозится на полигон ТБО с учетом изъятия утильной фракции – 35 %.

На территории Носовского поселения скотомогильников (биотермических ям) не предусмотрено. Планируется производить захоронения в Федоровском с.п.

5.9.4. Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Носовского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей бывшего ОАО РАОЭС.

На территории Носовского сельского поселения, севернее с. Носово расположена электроподстанция ПС 110/35/10 кВ «Носовская», планируемая к реконструкции, от которой запитываются подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Носовского сельского поселения. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ., а также замена трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ «Носовская».

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

- Расчет общей электрической нагрузки по  поселению

- Табл.№ 32

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Носово |  |  |  |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 1245 | 1320 |
| 1.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 124,5 | 132 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 1369,5 | 1452 |
| 2. | по х. Калиновка |  |  |  |
| 2.1. | Селитебная территория | кВт | 120 | 120 |
| 2.2. | ИТОГО: | кВт | 120 | 120 |
| 3 | по с. Ивановка |  |  |  |
| 3.1. | Селитебная территория | кВт | 525 | 540 |
| 3.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 52,5 | 54 |
| 3.3. | ИТОГО: | кВт | 577,5 | 594 |
| 4. | по х.Александрово-Марково |  |  |  |
| 4.1. | Селитебная территория | кВт | 630 | 675 |
| 4.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 63 | 67,5 |
| 4.3. | ИТОГО: | кВт | 693 | 742,5 |
| 5. | по х.Таврический |  |  |  |
| 5.1. | Селитебная территория | кВт | 690 | 720 |
| 5.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 69 | 72 |
| 5.3. | ИТОГО: | кВт | 759 | 792 |
| 6. | по х. Мураловка |  |  |  |
| 6.1. | Селитебная территория | кВт | 60 | 75 |
| 6.2. | ИТОГО: | кВт | 60 | 75 |
| 7. | Производственные объекты за пределами населенных пунктов | кВт | 180 | 225 |
| 8. | ВСЕГО: | кВт | 3759 | 4000,5 |

Примечание: * - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

- Расчет годового потребления электроэнергии

- Табл. №33

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Носово |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,75 | 1,144 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,075 | 0,114 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,825 | 1,258 |
| 2. | по х.Калиновка |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,072 | 0,1 |
| 2.2. | ИТОГО: | - “ - | 0,072 | 0,1 |
| 3. | по с. Ивановка |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,315 | 0,486 |
| 3.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,0315 | 0,0486 |
| 3.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,3465 | 0,5346 |
| 4. | по х.Александрово-Марково |  |  |  |
| 4.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,378 | 0,546 |
| 4.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,038 | 0,055 |
| 4.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,416 | 0,601 |
| 5. | по х.Таврический |  |  |  |
| 5.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,414 | 0,624 |
| 5.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,041 | 0,062 |
| 5.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,455 | 0,686 |
| 6. | по х.Мураловка |  |  |  |
| 6.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,036 | 0,065 |
| 6.2. | ИТОГО: | - “ - | 0,036 | 0,065 |
| 7. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 0,110 | 0,195 |
| 8. | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 2,26 | 3,27 |

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется по отводам от магистральных газопроводов «Северный Кавказ – Центр», «Оренбург – Новопсков», «Новопсков – Моздок – Северный Кавказ», проходящих с запада на восток в южной части поселения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Носовского сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме: от межпоселкового газопровода высокого давления, проложенного вдоль автомобильной дороги областного значения ММ 61-223 «с.Покровское – с.Носово – с.Натальевка», далее, через газораспределительную станцию, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Табл. № 34

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с.Носово |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 1245 | 1320 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 124,5 | 132 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 1369,5 | 1452 |
| 2. | по х.Калиновка |  |  |  |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 120 | 120 |
| 2.2. | ИТОГО: | куб.м./час | 120 | 120 |
| 3. | по с.Ивановка |  |  |  |
| 3.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 525 | 540 |
| 3.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 52,5 | 54 |
| 3.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 577,5 | 594 |
| 4. | по х.Александрово-Марково |  |  |  |
| 4.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 630 | 675 |
| 4.2. | Потребление газа на производственные нужды (10% от п. 1.1) | куб.м./час | 63 | 67,5 |
| 4.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 693 | 742,5 |
| 5. | по х.Таврический |  |  |  |
| 5.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 690 | 720 |
| 5.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 69 | 72 |
| 5.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 759 | 792 |
| 6. | по х.Мураловка |  |  |  |
| 6.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 60 | 75 |
| 6.2. | ИТОГО: | куб.м./час | 60 | 75 |
| 7. | Потребление газа на производственные нужды предприятий, расположенных за пределами | куб.м./час | 180 | 225 |
| 8. | ВСЕГО: | куб.м./час | 3759 | 4000,5 |

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 9,12 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 7,87  млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 8,57 млн. куб.м./год, в т. ч. 7,45 млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Связь

В настоящее время населению Носовского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Обеспечение потребителей района услугами связи и коммуникации намечается от центрального концентратора, размещенного в районном центре. От него будет проложен оптико-волоконный кабель к поселкам района. Кроме услуг связи оптико-волоконная сеть будет обеспечивать также услуги Интернет, кабельного телевидения и работу систем мониторинга и оповещения в рамках всего Неклиновского района. Перспективы развития оптико-волоконной сети и точки присоединения к телекоммуникационной сети Ростовского филиала ОАО «ЮТК»  в Неклиновском районе предполагается в с. Покровское.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70 %. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2020 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развитие почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Телефонизация селитебных и производственных зон Носовского сельского поселения, существующей и проектируемой застройки предусматривается от АТС, размещенной в с. Носово и предусмотренной к реконструкции. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации.

Расчетное количество абонентов телефонной связи

Табл. №35

| №№ п/п | Населенный пункт предприятия | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Носово | абонент | 256 | 297 |
| 2. | По х.Калиновка | - “ - | 25 | 25 |
| 3. | по с. Ивановка | - “ - | 108 | 111 |
| 4. | По х.Александрово-Марково | - “ - | 129 | 139 |
| 5. | По х.Таврический | - “ - | 142 | 148 |
| 6. | По х.Мураловка | - “ - | 12 | 15 |
| 7. | Предприятия за пределами населенных пунктов | - “ - | 5 | 5 |
|  | ВСЕГО: | абонент | 677 | 740 |

Мощность АТС, таким образом, составит 740 абонентов.

На перспективу предусмотрено размещение мини-АТС в населенных пунктах.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

№ 58 от 30.10.2017 г.

Мероприятия по «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Носовское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2018-2020 год и перспективное развитие до 2029 года»

| № п/п | Мероприятия | Сумма | Сроки реализации мероприятий (годы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | развитие системы газоснабжения | внебюджетные средства (средства инвесторов, предприятий коммунального комплекса, населения). | Весь период | на балансе поселения газоснабжения нет |
| 2. | развитие системы водоснабжения и водоотведения | средства бюджета Носовского сельского поселения, внебюджетные средства (средства инвесторов, предприятий коммунального комплекса, населения). | Весь период | на балансе поселения водоснабжения и водоотведения нет |
| 3. | развитие системы электроснабжения | внебюджетные средства (средства инвесторов, предприятий коммунального комплекса, населения). | Весь период | на балансе поселения электроснабжения нет |